PREDSTAVNIKOM

MEDIJEV

Osnovne informacije o projektu Šmihelska obvoznica

Novo mesto, 19. 6. 2019 – Zaradi slabega stanja regionalne ceste in cestnega omrežja na širšem območju Šmihela Mestna občina Novo mesto načrtuje rekonstrukcijo in  prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu (regionalne ceste R3 664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto od km 21.620  do navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi – južni del v nasprotni smeri stacionaže) –  v nadaljevanju: obvoznica Šmihel. Poleg obvoznice Šmihel se v sklopu projekta načrtuje tudi lokalne cestne povezave.

Območje urejanja z OPPN v severnem delu obsega rekonstrukcijo ceste po obstoječi trasi, nato pa naprej proti jugu novogradnjo ceste s prečkanjem železnice Novo mesto - Metlika v podvozu, vse do navezave na državno cesto, ki je načrtovana z DPN za 3. razvojno os. Celotna dolžina trase obvoznice znaša 1545m.

V območje obravnave z OPPN so vključene tudi vse potrebne lokalne cestne navezave na mestno cestno mrežo in povezave do stanovanjskih sosesk in sicer:

- cesta za Šmihel, ki poteka od stare Šmihelske ceste oziroma njenega križišča s Smrečnikovo ulico preko podvoza pod železnico in križanja z obvoznico Šmihel do Šolskega centra NM (dolžina 401m),

- cesta za Šolski center NM, ki poteka od nove ceste za Drsko (priključek v km 0+450) južno od OŠ Dragotin Kette do Šegove ulice pri ŠC NM oziroma se v krožnem križišču naveže na cesto za Šmihel (dolžina 427 m),

- cesta za Drsko, ki poteka od Ulice Slavke Gruma preko Šipčevega hriba do nove obvoznice Šmihel, na katero se priključi v krožnem križišču (dolžina 537m),

- cesta za romsko naselje, ki poteka od krožišča na novi obvoznici Šmihel do notranje ceste v romskem naselju Šmihel (dolžina 208m).

Ob obvoznici so predvidene površine za pešce in kolesarje, avtobusna postajališča mestnega potniškega prometa, povezava za pešce in kolesarje do novega železniškega postajališča Šmihel ob ŠC NM in gozdarska rampa. Zaradi gradnje bo potrebno porušiti nekaj objektov in sicer tri nestanovanjske stavbe, dve stanovanjski stavbi in pomožni železniški objekt, zgraditi nadomestno stanovanjsko stavbo in urediti nadomestno nogometno igrišče. Z OPPN se načrtuje tudi parkirne površine pri pokopališču in OŠ Šmihel (cca 95 PM) in parkirne površine za avtobuse  (3PM) in osebna vozila (16 PM) pri ŠC NM,  zgradi in rekonstruira se tudi vsa potrebna komunalno – energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja. Z izgradnjo obvoznice se ukineta 2 nivojska železniška prehoda (na Bajčevi – Šegovi ulici) in nivojski prehod do romskega naselja Šmihel.

Za objavo se vam najlepše zahvaljujemo.

Odnosi z javnostmi

MONM